# Příprava na vyučovací jednotku

## Smyčkové proudy

- Předmět: Základy elektrotechniky

- Ročník: 1. ročník

- Časová dotace: 45 minut

- Mezipředmětové vztahy: MAT, FYZ, ZRT

- Metody: Výklad, skupinová práce

- Průřezová témata: Elektronické obvody, počítání proudů, řešení obvodů, rovnice o více neznámých, Kirchhoffovy zákony

- Cíl hodiny:

Žáci budou vysvětlovat princip metody smyčkových proudů pro řešení elektrických obvodů. Žáci budou popisovat základní pojmy spojené s touto metodou (smyčka, smyčkový proud, orientace smyčky). Žáci uvedou výhody a omezení metody smyčkových proudů oproti jiným metodám (např. uzlových napětí). Žáci budou aplikovat metodu smyčkových proudů na řešení jednoduchých i složitějších elektrických obvodů s rezistory, zdroji napětí a proudu. Žáci budou sestavovat rovnice pro smyčkové proudy pomocí Kirchhoffova zákona pro napětí. Žáci budou analyzovat a ověřovat správnost výsledků řešení elektrického obvodu výpočtem. Žáci si osvojí systematický přístup k řešení elektrických obvodů.

### Úvod (10 min) – Motivace a teorie

- Opakování: Krátká diskuse o Kirchhoffových zákonech – proč jsou důležité?

- Úvod do metody smyčkových proudů: Vysvětlení principu – metoda umožňuje najít proudy v obvodu řešením soustavy rovnic.

Příklad k zamyšlení:

  - Jak byste určili všechny proudy v obvodu se třemi větvemi, pokud neznáme žádnou hodnotu?

  - Co kdyby měl obvod více smyček?

### Hlavní část (25 min) – Výklad a praktická aplikace

Teoretický postup (10 min)

- Určení smyček v obvodu – každá smyčka má svůj smyčkový proud.

- Použití 1KZ – součet napětí ve smyčce je nulový.

- Sestavení rovnic – každý smyčkový proud je neznámá, rovnice podle smyček.

- Řešení soustavy rovnic

- Praktický příklad na tabuli (15 min)

Zadání: Dán je jednoduchý obvod se dvěma smyčkami, třemi rezistory a dvěma zdroji napětí. Žáci mají:

  - Nakreslit obvod a vyznačit smyčkové proudy

  - Použít Kirchhoffovy zákony a sestavit soustavu rovnic

  - Vyřešit ji a určit hodnoty smyčkových proudů

(Postupně vedu řešení na tabuli a zapojuje žáky do práce.)

### Shrnutí a procvičení (10 min)

- Rychlé shrnutí hlavních kroků metody.

- Kontrolní otázky pro ověření porozumění:

Kolik rovnic potřebujeme pro řešení obvodu?

Jak bychom postupovali u složitějšího obvodu s více prvky?

Domácí úkol (volitelně):

Najít a vyřešit jiný jednoduchý obvod metodou smyčkových proudů.

- Pomůcky:

- Tabule a fixy/křída

- Kalkulačky

- Sešit

- PC

- Projektor