# Měření obvodů se stejnosměrnými zdroji

- Předmět: ELMc

- Ročník: 1.E

- Časová dotace: 45 min

- Mezipředmětové vztahy: FYZ, MAT, CHEM, ZAE, ELM

- Metody: Názorně-demonstrační, dovednostně-praktické, heuristická, situační

- Průřezová témata: Zdroje signálu, měření proudu a napětí, práce s měřícími přístroji

- Cíl hodiny: Žáci si zvnitřní pracovní postupy při měření. Budou také schopni zapojit elektrický obvod dle schématu pro měření se stejnosměrným zdrojem, znají jeho charakteristiku a funkčnost. Budou vědět, jak postupovat při měření se stejnosměrným zdrojem a znají základní pravidla při práci s elektrickým proudem.

- Úvod (10 minut)

  - Opakování základních pojmů: Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, sériové a paralelní zapojení.

  - Vysvětlení principu měření napětí, proudu a odporu.

  - Správné připojení voltmetru (paralelně) a ampérmetru (sériově).

  - Diskuse o možných chybách při měření (vložení ampérmetru paralelně, nesprávná polarita).

- Samostatná práce žáků (25 minut)

  - Postupné měření:

    - Měření napětí na zdroji a na jednotlivých prvcích obvodu.

    - Měření proudu v obvodu při různých hodnotách napájecího napětí.

    - Ověření Ohmova zákona pomocí naměřených hodnot.

    - Rozdíly mezi digitálním a analogovým měřením.

    - Diskuse nad rozdíly mezi teoretickými a reálnými hodnotami (vliv tolerance součástek).

- Vyhodnocení a shrnutí (10 minut)

  - Společná kontrola správnosti zapojení a měření.

  - Diskuse o chybách při měření a jejich příčinách.

  - Shrnutí klíčových poznatků hodiny:

    - Správné zapojení měřicích přístrojů.

    - Význam měření a porovnání s teoretickými hodnotami.

    - Možné zdroje odchylek při měření.

- Pomůcky

  - Stejnosměrný laboratorní zdroj (0-30V)

  - Digitální multimetr (měření napětí, proudu, odporu)

  - Analogový ampérmetr a voltmetr (pro srovnání s digitálním měřením)

  - Rezistory různých hodnot

  - Žárovka a LED dioda s odporem

  - Propojovací vodiče s krokosvorkami

  - Univerzální měřicí panel

  - Schéma měřeného obvodu